Úlohy na cvičenie 20.4.2006

A. Uvažujte Vami zvolený elektrodynamický reproduktor v zatvorenej ozvučnici:

- Aký má byť objem ozvučnice, aby sústava mala optimálnu šírku pásma? Aké sú rezonančná frekvencia a medzná frekvencia ampl. frekvenčnej charakteristiky (pri ktorej má char. pokles o 3dB)?

- Aký má byť objem ozvučnice, aby sústava mala maximálnu účinnosť (je myslená tým maximálna dosiahnuteľná účinnosť pre daný reproduktor)? Aké sú rezonančná frekvencia a medzná frekvencia ampl. frekvenčnej charakteristiky?

- Aké napätie je potrebné priviesť na vstup sústavy, aby bol na vstupe príkon 1W?

- Aký je akustický tlak (resp. hladina ak. tlaku) vo zdialenosti 1m od sústavy pri príkone 1W

- Aká je maximálna výchylka reproduktora sústavy pri maximálnom elektrickom príkone (short aj long term). Porovnajte túto výchylku s predpokladanou výchylkou reproduktora, ak by bol v „nekonečnej ozvučnici“ a na vstup by sme priviedli maximálny elektrický príkon a s maximálnou dovolenou výchylkou reproduktora.

- Aký je maximálnou výchylkou limitovaný elektrický príkon a akustický výkon?

- Ako sa zmenia všetky vyššie vypočítané hodnoty za predpokladu, že je nenulový vnútorný odpor zdroja (napr. Rg=1Ohm)?

B. Simulácia reproduktorovej sústavy v zatvorenej ozvučnici pomocou makromodelu BassUnit/Def_BassUnit

Napíšte skript v programe AkAbak na simuláciu reproduktorovej sústavy v zatvorenej ozvučnici pomocou makromodelu BassUnit/Def_BassUnit a porovnajte vyššie vypočítané hodnoty s hodnotami , odčítanými z vhodných charakteristík pri simulácii sústavy v programe AkAbak za nasledujúcich zjednodušujúcich predpokladov:

- membrána je simulovaná ako ideálny piest

- odpor cievky je frekvenčne nezávislý

- je zanedbaný vplyv reaktancie cievky

- je zanedbaný vplyv smerovosti vysielania piestom

- sústava je umiestnená v počiatku súradnicovej sústavy a neuvažujeme s vplyvom difrakcií (ohyb vlnenia) v okolí ozvučnice ani odrazov od najbližších stien

- neuvažujeme s predradeným elektrickým hornopriepustným filtrom

V písomnom vypracovaní pri každom z odčitaných údajov uveďte, z akej charakteristiky bol údaj odčítaný.

C. Simulácia vplyvu „zreálnenia“ sústavy a skutočných pomerov pri vysielaní zvuku na amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku:

- zaveďte vplyv reaktancie cievky

- zaveďte vplyv frekvenčnej závislosti odporu a reaktancie cievky

- zaveďte vplyv reálnej membrány

- zaveďte vplyv smerovosti (

- zaveďte vplyv difrakcií

- zaveďte vplyv odrazov minimálne od jednej steny

V písomnom vypracovaní opíšte zmenu oproti pôvodnej ideálnej charakteristike z časti B a zdôvodnite ju (resp. pokúste sa ju zdôvodniť).