Spliter	(angl. Splitter) v preklade myslené optický rozbočovač/zlučovač je pasívny vlnovo neselektívny optický prvok, ktorý má tri alebo viac vstupov/výstupov, ktoré zdieľajú optický výkon (signál) medzi vstupmi/výstupmi a to vopred určeným spôsobom, bez zosilnenia signálu, spojovania alebo inej aktívnej funkcie.

FTTx	(angl. Fibre to the x) je to ako vlákno do „x“ kde x môže nadobúdať rôzne hodnoty.

FTTC (Fibre-To-The-Curb) - k okraju chodníka

FTTCab (Fibre-To-The-Cabinet) – ku kabinetu

FTTN (Fibre-To-The-Node) – k uzlu

FTTP (Fibre-To-The-Premises) – k areálu

FTTB (Fibre-To-The-Building) – k budove

FTTH (Fibre-To-The-Home) – do domu

FTTO (Fibre-To-The-Office) – do kancelárie

FTTD (Fibre-To-The-Desk) – na stôl

PODB	Distribučný bod optickej siete určeného pre fyzickú distribúciu optických vlákien k zákazníkom cez pripravenú 	infraštruktúru (najčastejšie mikrotrubičky). PODB môže mať rôzne prevedenia:

- optická káblová spojka umiestnená v šachte alebo v kabinete

- optické vláknové spojky (zvar, mechanický spoj) umiestnený v spojke alebo v skrini

V mieste PODB je najčastejšie umiestnený aj spliter (nie je to pravidlo).

Plná optická prístupová sieť je sieť, kde nie je predmetom prevádzky a údržby žiadny metalický úsek v prístupovej sieti. Prakticky ide o riešenia FTTH, FTTO, FTTD.

Primárna časť optickej prístupovej siete je časť optickej prístupovej siete od uzla služby (OLT) po posledný PODB pre riešenie FTTH, FTTO, FTTD a po aktívny prvok pre  riešenie FTTC, FTTCab, FTTN, FTTP, FTTB (z pohľadu zákazníka).

Sekundárna časť optickej prístupovej siete je časť optickej prístupovej siete od posledného PODB po zákazníka. Rozhraním primárnej a sekundárnej časti siete je vždy spliter. Ak spliter nie je použitý potom táto sieť má iba primárnu časť. Pre každého zákazníka môže byť rozhranie medzi primárnou a sekundárnou časťou siete lokalizovanie na inom mieste.

Pre riešenia FTTH, FTTO, FTTD je táto časť siete je vždy optická bez ohľadu na technologickú aplikáciu PON alebo AON.

Poznámka: Pre riešenia FTTC, FTTCab, FTTN, FTTP, FTTB je táto časť siete metalická a nejedná sa o optickú prístupovú sieť. Metalická časť siete môže byť tvorená štandardnými (pre FTTC riešenie) alebo štruktúrovanou kabelážou (Active Ethernet pre FTTB riešenie).

Príklad pre riešenie FTTH, FTTO, FTTD (plne optická prístupová sieť):

OLT

ONU 4

ONU 2

ONU 1

ONU 3

Spliter 1

Spliter 2

Primárna časť

Sekundárna časť

Sekundárna časť

Primárna časť

1:N

1:N

Príklad pre riešenie FTTC, FTTCab, FTTN, FTTP, FTTB (posledná míľa prístupovej siete je metalická):

Cu vedenie

Zásuvka

Zásuvka

Primárna časť

Sekundárna časť

Aktívny prístupový uzol

Uzol služby

## Príloha č. 7	Odporúčania pre developerské projekty