# Príklad 2

Šumová teplota anténneho systému Ta = 30 K, zisk antény GR je 41 dB, straty napájača Lf=2,5 dB, šumové č. LNC konvertora F=0,6 dB, teplota okolia T0=300 K.

Vypočítajte pomer GS/TS.

Riešenie:

GSTS=GRLfTaLf+T01−1Lf+TR=GRTa+T0Lf−1+TRLf, 	    TR ...šumová teplota konvertora

TS=TaLf+T01−1Lf+TR,      GS ... systémový zisk na vstupnom porte do LNA

TS ... šumová teplota na vstupe do LNA

TR=(antilogF(dB)10−1).T0  =  ...  =  44,4 K

GS/ TS = . . . = 36,602

v dB:   [GS/ TS]dB = 10 log 36,602 = 15,635 dB

END